# OUTLINE KHÓA LUẬN

## Đề tài đề xuất

Hệ thống định vị trong nhà theo phòng dựa trên BLE Mesh và ESP32, tích hợp thu thập – xử lý dữ liệu qua ThingsBoard.

EN: Room-level Indoor Positioning System based on BLE Mesh with ESP32, integrated with ThingsBoard for data pipeline.

## TÓM TẮT

•	Background: Định vị trong nhà không thể dùng GPS. Nhu cầu theo dõi người/tài sản trong bệnh viện, nhà máy, nhà dưỡng lão đang tăng. BLE beacon rẻ, phổ biến nhưng single-scanner phủ sóng hẹp.

•	Purpose: Xây dựng hệ thống định vị theo phòng dùng nhiều scanner nối với nhau qua BLE Mesh, thu thập RSSI, xử lý ở tầng server để chống nhiễu.

•	Method: Bốn firmware Tag/Scanner/Relay/Gateway trên ESP32/ESP32-S3, giao thức BLE Mesh vendor model, cầu nối MQTTS lên ThingsBoard CE (Docker), rule chain hysteresis 8 dBm + debounce leaky-bucket 2 lần xác nhận, HMAC-16 chống giả mạo, khóa Tag dẫn xuất theo epoch 1h, khóa OTA-beacon xoay 24h, OTA qua HTTPS.

•	Results: Hệ thống đã triển khai pipeline end-to-end, lọc RSSI, quyết định zone phía server, bảo mật beacon, watchdog tự phục hồi và OTA. Chương 5 đánh giá định lượng thời gian chuyển phòng, độ ổn định tại biên phòng và độ chính xác định vị.

•	Evaluation: Kiến trúc phân tầng (edge–gateway–server) tách xử lý ra khỏi firmware, dễ tinh chỉnh không cần re-flash.

Từ khoá: BLE Mesh, RSSI, indoor tracking, ESP32, ThingsBoard, HMAC, Kalman filter.

## CHƯƠNG 1 — GIỚI THIỆU

### 1.1 Bối cảnh và động lực thực hiện

•	Nhu cầu theo dõi vị trí trong nhà (bệnh viện, nhà dưỡng lão, kho, nhà máy).

•	Hạn chế của GPS trong nhà. Các giải pháp thay thế: WiFi RTT, UWB, BLE, camera.

•	Vì sao chọn BLE: giá rẻ, pin lâu, phổ biến trong smartphone.

•	Vì sao BLE Mesh thay vì BLE point-to-point: vùng phủ mesh, forwarding, self-healing.

### 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

•	Xây dựng đầy đủ 4 loại node embedded (Tag/Scanner/Relay/Gateway).

•	Tích hợp pipeline server-side để xử lý RSSI, quyết định zone (không xử lý trên firmware).

•	Bảo mật lớp beacon (chống giả mạo) và lớp truyền (TLS).

•	Cơ chế cập nhật firmware từ xa (OTA) cho toàn bộ node.

### 1.3 Phạm vi

•	Định vị mức phòng (room-level), không phải toạ độ (x,y).

•	Trong nhà, 3-5 phòng, môi trường thí nghiệm.

•	1-N tag di động, 3 scanner cố định, 1 relay, 1 gateway.

### 1.4 Các công cụ và board mạch phát triển

•	Framework ESP-IDF v6.0.1.

•	Board ESP32-S3 cho Gateway, Tag và Relay; board ESP32 cho Scanner.

•	ThingsBoard CE 3.7 + PostgreSQL trên Docker.

•	Công cụ phụ trợ: VS Code + ESP-IDF extension, clang-format, Git.

### 1.5 Cấu trúc khoá luận

•	Chương 1 trình bày bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và cấu trúc của đề tài.

•	Chương 2 tổng quan các phương pháp định vị trong nhà và những nghiên cứu liên quan.

•	Chương 3 trình bày cơ sở lý thuyết về BLE, BLE Mesh, xử lý RSSI, bảo mật và OTA.

•	Chương 4 mô tả kiến trúc và quá trình triển khai hệ thống.

•	Chương 5 trình bày thiết lập, kết quả và đánh giá thực nghiệm.

•	Chương 6 tổng kết đóng góp, hạn chế và hướng phát triển.

## CHƯƠNG 2 — TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

### 2.1 Các phương pháp định vị trong nhà

•	Fingerprinting (WiFi RSSI database).

•	BLE beacon với 1 scanner (iBeacon, Eddystone).

•	UWB (DecaWave, Apple U1).

•	Hybrid.

### 2.2 So sánh giải pháp thương mại

•	Estimote, Kontakt.io, Aruba Meridian.

•	Ưu / nhược, chi phí, năng lực.

### 2.3 Các nghiên cứu học thuật liên quan

•	Bài báo về Kalman filter cho BLE RSSI.

•	Path-loss model calibration.

•	BLE Mesh cho IoT (Bluetooth SIG whitepaper).

### 2.4 Khoảng trống nghiên cứu

•	Ít giải pháp mở nguồn tự host end-to-end.

•	Bảo mật beacon thường bị bỏ qua.

•	OTA hàng loạt hiếm được đề cập.

## CHƯƠNG 3 — CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 3.1 BLE Advertising và RSSI

•	Cấu trúc gói ADV, manufacturer specific data.

•	RSSI là gì, path-loss theo khoảng cách.

### 3.2 BLE Mesh

•	3.2.1 Provisioner và Node.

•	3.2.2 NetKey, AppKey, Access Layer, Network Layer.

•	3.2.3 Provisioning + Static OOB authentication.

•	3.2.4 Vendor model + opcode.

•	3.2.5 Relay feature.

### 3.3 Xử lý tín hiệu RSSI

•	3.3.1 Kalman filter 1D (q, r, gain k).

•	3.3.2 Path-loss log-distance model (n).

•	3.3.3 Anti-replay theo sequence number.

### 3.4 Quyết định zone

•	3.4.1 Chọn scanner mạnh nhất trong cửa sổ tươi.

•	3.4.2 Hysteresis 8 dBm.

•	3.4.3 Leaky-bucket debounce với 2 lần xác nhận.

### 3.5 Bảo mật

•	3.5.1 HMAC-SHA256 và HMAC-16 truncated.

•	3.5.2 Hai cơ chế khóa độc lập: Tag derive khóa theo epoch cục bộ 1h; Gateway xoay khóa HMAC của OTA-beacon mỗi 24h và push cho Scanner qua mesh.

•	3.5.3 MQTTS/TLS + CN verify.

### 3.6 OTA

•	3.6.1 esp_https_ota, dual-slot partition.

•	3.6.2 SHA256 skip, version compare YYYYMMDDHHMMSS.

•	3.6.3 Trigger: mesh broadcast + WiFi OTA.

### 3.7 Giao thức ThingsBoard Gateway API

•	3.7.1 Kiến trúc Gateway/Sub-device.

•	3.7.2 Topic: v1/gateway/telemetry, v1/gateway/attributes, v1/devices/me/rpc/request.

•	3.7.3 Rule chain engine.

## CHƯƠNG 4 — TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

### 4.1 Kiến trúc tổng thể

•	Sơ đồ 4 tầng: Tag → Scanner → Relay → Gateway → ThingsBoard.

•	Nguyên tắc: firmware chỉ chuyển dữ liệu thô, xử lý ở server.

### 4.2 Firmware Tag

•	4.2.1 Cấu trúc ADV 24 byte (UUID + major + minor + tx_power + sequence + HMAC-16).

•	4.2.2 HMAC-SHA256 qua PSA Crypto API.

•	4.2.3 Timer 500 ms + sequence++.

### 4.3 Firmware Scanner

•	4.3.1 Radio time-sharing GAP scan / mesh publish.

•	4.3.2 Tag table (tối đa 20 tag) + Kalman filter.

•	4.3.3 Anti-replay + timeout 5 s.

•	4.3.4 Gửi TAG_STATUS qua vendor model.

### 4.4 Firmware Relay

•	4.4.1 Relay feature enabled ở Network Layer.

•	4.4.2 Vẫn bind AppKey để xử lý RESET_CMD và OTA_TRIGGER.

### 4.5 Firmware Gateway

•	4.5.1 Provisioner AUTO mode + UUID prefix detection.

•	4.5.2 Config task chờ ACK APP_KEY_ADD + MODEL_APP_BIND.

•	4.5.3 Node table persist NVS.

•	4.5.4 MQTT worker + hàng đợi tag report (tránh block BLE host).

•	4.5.5 Watchdog: 15s stabilize + 30s traffic timeout + wipe/re-provision.

•	4.5.6 Key rotation 24h.

### 4.6 Server-side ThingsBoard

•	4.6.1 Docker compose + PostgreSQL.

•	4.6.2 Device profile ble_tag, ble_mesh_node.

•	4.6.3 Rule chain ble_tag_zone_detection với hysteresis 8 dBm và debounce leaky-bucket 2 lần xác nhận.

•	4.6.4 Rule chain ble_mesh_node_ota (persist ota_result).

•	4.6.5 Dashboard Indoor Tracking (6 widget).

### 4.7 Bảo mật end-to-end

•	4.7.1 Static OOB provisioning.

•	4.7.2 HMAC-16 cho Tag beacon với khóa epoch 1h; HMAC-16 cho OTA-beacon với khóa xoay 24h.

•	4.7.3 MQTTS self-signed CA + CN verify.

### 4.8 OTA

•	4.8.1 Nginx HTTPS server trên Docker, port 8443, dùng CA/CN verification.

•	4.8.2 Beacon broadcast cho scanner (NimBLE + HMAC).

•	4.8.3 Unicast mesh cho relay.

•	4.8.4 Auto-check định kỳ 3 phút.

### 4.9 Cấu trúc source code

•	4.9.1 apps/{gateway,scanner,relay,tag} — ESP-IDF projects.

•	4.9.2 components/bmt_ota — shared component.

•	4.9.3 thingsboard/ — server assets.

## CHƯƠNG 5 — KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

### 5.1 Thiết lập thí nghiệm

•	5.1.1 Bố trí phòng (bản vẽ mặt bằng, vị trí scanner).

•	5.1.2 Danh sách phần cứng.

•	5.1.3 Cấu hình phần mềm và tham số hyperparameters.

### 5.2 Test 1: Bring-up

•	Thứ tự provisioning, log gateway.

•	Thời gian đến khi tag đầu tiên có dữ liệu trên dashboard.

### 5.3 Test 2: Độ chính xác định vị theo phòng

•	Đi bộ theo route định trước, so sánh zone dashboard với ground truth.

•	Bảng confusion matrix.

•	Accuracy tổng.

### 5.4 Test 3: Chống nhiễu (walking test hysteresis)

•	Đo tỉ lệ flap khi tag đứng gần biên 2 phòng.

•	So sánh HYSTERESIS_DBM = 5 / 8 / 12.

### 5.5 Test 4: Self-healing

•	Rút nguồn gateway, đo thời gian phục hồi.

•	Rút nguồn scanner riêng, đo thời gian re-provision.

•	Rút relay, đo watchdog fire time.

### 5.6 Test 5: OTA

•	Thời gian OTA 1 node (broadcast vs unicast).

•	Verify SHA256 skip, downgrade protection.

•	Test fault injection: HTTP 404, WiFi drop.

### 5.7 Test 6: Bảo mật beacon

•	Dùng phone giả beacon (nRF Connect), verify scanner reject.

•	Test replay attack.

•	Đo tỉ lệ false-negative HMAC.

### 5.8 Đánh giá tổng

•	5.8.1 Ưu điểm.

•	5.8.2 Hạn chế (chỉ level phòng, không toạ độ; RSSI biến động).

•	5.8.3 So sánh với giải pháp thương mại.

## CHƯƠNG 6 — KẾT LUẬN

### 6.1 Tóm tắt đóng góp

•	Hệ thống end-to-end mã nguồn mở.

•	Kiến trúc phân tầng: firmware relay, server xử lý.

•	Bảo mật ở cả 2 lớp: beacon HMAC + MQTTS.

•	OTA cho toàn hệ thống.

### 6.2 Hạn chế

•	Chỉ định vị theo phòng.

•	Chỉ chạy trong LAN, chưa xử lý đa site.

•	Chưa test scale > 10 tag.

### 6.3 Hướng phát triển

•	6.3.1 Định vị toạ độ (x,y) bằng trilateration + Kalman 2D.

•	6.3.2 Học máy để hiệu chỉnh path-loss theo môi trường.

•	6.3.3 Fleet management cho hàng trăm gateway.

•	6.3.4 Chống nhiễu WiFi (2.4 GHz coexistence).

## Phụ lục đề xuất

•	Phụ lục A: Cấu trúc gói ADV chi tiết + code C.

•	Phụ lục B: Rule chain node scripts (đầy đủ JS).

•	Phụ lục C: Log serial mẫu (bring-up, OTA success, OTA fail).

•	Phụ lục D: Bản vẽ mặt bằng thí nghiệm.

•	Phụ lục E: Bảng tham số hyperparameter tuning.