ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TRONG NHÀ THEO PHÒNG

DỰA TRÊN BLE MESH VÀ ESP32

TÍCH HỢP THU THẬP – XỬ LÝ DỮ LIỆU QUA THINGSBOARD

Sinh viên thực hiện: Cao Trọng Phước

Giảng viên hướng dẫn:

TP. Hồ Chí Minh, 2026

# TÓM TẮT

Định vị trong nhà không thể dùng GPS. Nhu cầu theo dõi vị trí người và tài sản trong bệnh viện, nhà máy, nhà dưỡng lão đang tăng. Bluetooth Low Energy (BLE) beacon là lựa chọn phổ biến nhờ chi phí thấp và tuổi thọ pin cao, nhưng một scanner đơn lẻ không phủ được không gian rộng.

Khóa luận này xây dựng một hệ thống định vị mức phòng cho môi trường trong nhà, kết hợp nhiều scanner qua giao thức BLE Mesh và tách phần xử lý tín hiệu ra khỏi firmware. Tag phát BLE beacon kèm chữ ký HMAC-16 chống giả mạo. Các scanner đo RSSI, lọc Kalman, gửi dữ liệu thô qua mesh về gateway. Gateway đẩy dữ liệu lên ThingsBoard CE (tự host bằng Docker) qua MQTTS. Rule chain trên server xử lý hysteresis 8 dBm và debounce leaky-bucket để quyết định phòng. Hệ thống hỗ trợ cập nhật firmware từ xa qua HTTP, key rotation 24h cho beacon và tự phục hồi sau mất nguồn.

Thí nghiệm với 6 node cho thấy hệ thống chuyển đổi zone dưới 5 giây khi tag di chuyển giữa các phòng, không có hiện tượng flapping tại biên. Kiến trúc phân tầng edge–gateway–server cho phép tinh chỉnh thuật toán trên server mà không cần nạp lại firmware, giảm đáng kể chi phí bảo trì trong triển khai thực tế.

Từ khóa — BLE Mesh, RSSI, indoor tracking, ESP32, ThingsBoard, HMAC, Kalman filter.

# GIỚI THIỆU

## Bối cảnh và động lực thực hiện

Bệnh viện muốn biết bệnh nhân đang ở phòng nào. Kho muốn theo dõi xe nâng, dụng cụ. Nhà dưỡng lão muốn phát hiện người cao tuổi té ngã hay đi lạc. Ba ví dụ trên đều cần định vị trong nhà.

GPS không giải quyết được. Tín hiệu vệ tinh bị suy hao khi xuyên qua tường bê tông và mái kim loại; ngay cả khi thu được, sai số trong nhà lên tới hàng chục mét, không phân biệt được phòng.

Một số hướng thay thế đã được nghiên cứu và bán trên thị trường:

WiFi RTT (Round-Trip Time): đo thời gian phản hồi giữa thiết bị và điểm truy cập WiFi để tính khoảng cách. Tận dụng được hạ tầng WiFi sẵn có nhưng đòi hỏi phần cứng hỗ trợ IEEE 802.11mc, hiện còn hạn chế.

UWB (Ultra-Wideband): xung băng thông siêu rộng, độ chính xác cỡ centimet. Chi phí 50–100 USD mỗi thẻ và phải lắp thêm anchor riêng.

BLE (Bluetooth Low Energy) beacon: thẻ nhỏ phát quảng bá, đầu đọc lấy cường độ tín hiệu (RSSI) suy ra khoảng cách. Thẻ 2–5 USD, pin dùng vài tháng đến vài năm.

Camera + thị giác máy tính: chính xác cao nhưng xâm phạm quyền riêng tư và tốn tài nguyên xử lý.

Trong bốn lựa chọn, BLE beacon cân bằng nhất giữa giá và độ khả thi. BLE cũng có sẵn trên smartphone, để ngỏ hướng dùng điện thoại làm thẻ hoặc đầu đọc.

Điểm yếu của BLE beacon truyền thống là một scanner đơn chỉ phủ 5–10 m trong nhà có tường. Muốn phủ nhiều phòng, phải triển khai nhiều scanner và có cách phối hợp dữ liệu giữa chúng. Đề tài chọn BLE Mesh: các scanner nối thành mạng lưới, gói tin đi qua nhiều hop tới gateway, và tự phục hồi khi một node rớt.

## Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài đặt bốn mục tiêu:

Bốn loại node embedded trên ESP32/ESP32-S3: Tag phát beacon, Scanner đo RSSI, Relay chuyển tiếp mesh, Gateway cầu nối tới server.

Xử lý RSSI và chọn phòng ở phía server (ThingsBoard) thay vì trên firmware, để tinh chỉnh tham số không cần nạp lại firmware.

Bảo mật hai lớp riêng biệt:

Beacon: HMAC-16 với khoá dẫn xuất theo epoch (kiểu TOTP), chặn giả mạo và replay.

Truyền dẫn: MQTTS cho telemetry gateway–server, HTTPS cho tải firmware OTA.

OTA đồng loạt cho cả mesh, có chống downgrade và quay về bản đang hoạt động khi cập nhật thất bại.

## Phạm vi

Ranh giới đề tài:

Mức định vị: chỉ xác định phòng (room-level), không tính toạ độ (x, y). Với các ứng dụng đã nêu, thông tin phòng đã đủ.

Quy mô: 3–5 phòng liền nhau trên một tầng. Không xử lý đa tầng hay đa toà nhà.

Số thiết bị: 1–N tag, 3 scanner cố định, 1 relay, 1 gateway. Mesh cho phép mở rộng nhưng đề tài không đo quy mô trên 10 tag.

Môi trường: nhà ở thông thường, tường bê tông và thạch cao, nhiễu WiFi 2.4 GHz mức bình thường. Không kiểm thử trong nhà máy có nhiễu điện từ mạnh.

Không làm: định vị ngoài trời, tracking vận tốc, phân tích quỹ đạo. Xem chương kết luận cho hướng phát triển.

## Các công cụ và board mạch phát triển

### Framework ESP-IDF v6.0.1

ESP-IDF là bộ công cụ phát triển chính thức của Espressif cho các chip ESP32, cung cấp:

Toolchain biên dịch (Xtensa GCC cho ESP32/ESP32-S3).

Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS làm nền.

Thư viện Bluetooth Low Energy đầy đủ, bao gồm cả BLE Mesh stack.

Thư viện WiFi STA/AP, TCP/IP (LwIP), TLS (mbedTLS).

Hệ thống build dựa trên CMake với cơ chế component cho tổ chức mã nguồn.

Đề tài chọn phiên bản v6.0.1 vì đây là phiên bản LTS (long-term support) mới nhất tại thời điểm thực hiện, có API BLE Mesh ổn định.

### Phần cứng

Bảng phần tương ứng liệt kê phần cứng dùng trong đề tài.

Bảng. Danh mục phần cứng.

| Vai trò | Board | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Gateway | ESP32-S3 | 16 MB flash, WiFi và BLE đồng thời. |
| Scanner (× 3) | ESP32 | Tất cả cùng loại board (chia sẻ chung 1 firmware OTA). |
| Relay | ESP32-S3 | Đặt giữa scanner xa và gateway. |
| Tag | ESP32-S3 | Chạy pin, phát beacon 500 ms/lần. |

### ThingsBoard CE 3.7

ThingsBoard Community Edition là nền tảng IoT mã nguồn mở, cung cấp:

Broker MQTT tích hợp (Eclipse Paho) hỗ trợ TLS.

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (PostgreSQL hoặc Cassandra) để lưu telemetry.

Rule Chain Engine cho phép định nghĩa luồng xử lý dữ liệu bằng UI kéo-thả.

Dashboard tuỳ biến với hơn 50 loại widget.

REST API để tích hợp với hệ thống ngoài.

Đề tài tự host ThingsBoard bằng Docker Compose (thay vì dùng ThingsBoard Cloud) để có toàn quyền kiểm soát chứng chỉ TLS và cấu hình.

### Công cụ phụ trợ

VS Code + ESP-IDF extension: IDE chính, tích hợp build, flash và monitor serial.

clang-format: chuẩn hoá format mã nguồn C theo style Allman, tab-4.

Git + GitHub: quản lý phiên bản, lưu trữ và theo dõi thay đổi.

Docker Desktop: chạy ThingsBoard và nginx (OTA server) trong container.

Python 3: chạy các script tiện ích (kiểm tra JSON dashboard, tạo dữ liệu test).

## Cấu trúc của khoá luận

Sáu chương, đi từ bối cảnh, lý thuyết đến triển khai và đánh giá:

Chương 1 – Giới thiệu: Bối cảnh, động lực thực hiện, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi, công cụ và cấu trúc khoá luận.

Chương 2 – Tổng quan nghiên cứu: Các phương pháp định vị trong nhà hiện có (fingerprinting, BLE, UWB), so sánh giải pháp thương mại (Estimote, Kontakt.io, Aruba Meridian), các nghiên cứu học thuật liên quan và khoảng trống cần lấp.

Chương 3 – Cơ sở lý thuyết: BLE Advertising và RSSI, giao thức BLE Mesh (provisioner, node, keys, opcode), thuật toán xử lý tín hiệu (Kalman filter, path-loss), thuật toán quyết định zone (hysteresis, leaky-bucket debounce), bảo mật (HMAC, key rotation), OTA, giao thức MQTT/HTTP/TLS và ThingsBoard Gateway API.

Chương 4 – Triển khai hệ thống: Kiến trúc tổng thể; firmware của bốn loại node (Tag, Scanner, Relay, Gateway); cấu hình server ThingsBoard (Docker, rule chain, dashboard); bảo mật xuyên suốt; cơ chế OTA; cấu trúc mã nguồn.

Chương 5 – Kết quả thực nghiệm: Thiết lập môi trường thí nghiệm, các kịch bản kiểm thử (bring-up, độ chính xác định vị, chống nhiễu tại biên phòng, tự phục hồi, OTA, bảo mật beacon), đánh giá tổng.

Chương 6 – Kết luận: Tóm tắt đóng góp chính của đề tài, hạn chế còn tồn tại và hướng phát triển tiếp theo.

Kèm theo phần chính là Tóm tắt, Danh mục hình vẽ, Danh mục bảng, Danh mục viết tắt, và Tài liệu tham khảo ở cuối tài liệu.

# TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

## Các phương pháp định vị trong nhà

Định vị trong nhà đã được nghiên cứu hơn hai thập kỷ. Bốn hướng chính:

### Fingerprinting bằng WiFi RSSI

Kỹ thuật hai pha. Pha offline: đi khảo sát toàn bộ không gian, tại mỗi điểm tham chiếu ghi lại vector RSSI từ mọi AP trong tầm. Kết quả là cơ sở dữ liệu ``vân tay'' (fingerprint) gắn với toạ độ. Pha online: thiết bị đọc RSSI hiện tại, so khớp với cơ sở dữ liệu bằng k-Nearest Neighbors để suy ra vị trí.

Ưu: tận dụng hạ tầng WiFi sẵn có. Nhược: fingerprint xuống cấp nhanh khi bố trí AP thay đổi, sửa chữa hay thay mùa; phải khảo sát lại. Sai số trung bình 3–5 m, khó xuống mức phòng nếu phòng nhỏ.

### BLE beacon với một đầu quét

Tag phát advertisement định kỳ. Hai chuẩn phổ biến là iBeacon (Apple) và Eddystone (Google). Đầu quét đọc RSSI, ước lượng khoảng cách bằng log-distance path loss:

d = 10^P_0 - P_r10 n

P_0 là RSSI tại 1 m (ghi trong payload beacon), P_r là RSSI đo được, n là hệ số path-loss (trong nhà 2–4).

Ưu: thẻ 2–5 USD, pin nhiều năm, phủ 5–10 m. Nhược: RSSI biến động lớn do đa đường truyền và che khuất, phải lọc bằng Kalman hoặc trung bình trượt. Một scanner đơn khó phủ nhiều phòng cách nhau bởi tường.

### Ultra-Wideband (UWB)

UWB dùng xung băng thông trên 500 MHz trong dải 3.1–10.6 GHz. Xung ngắn cho phép đo time-of-flight chính xác đến nano-giây, sai số cỡ centimet .

Chip tiêu biểu: DW1000/DW3000 của DecaWave (Qorvo), U1 của Apple (AirTag), Nordic nRF9161. Định vị bằng Time Difference of Arrival (TDoA) với ít nhất 3 anchor cố định, cho toạ độ (x, y) hoặc (x, y, z).

Ưu: độ chính xác vượt trội. Nhược: thẻ 30–50 USD, anchor 50–100 USD, phải lắp anchor riêng. Tiêu thụ pin cao hơn BLE.

### Hệ thống hybrid

Kết hợp nhiều nguồn để bù nhược của từng loại. Ví dụ: BLE RSSI cho định vị thô, IMU cho track chuyển động ngắn giữa các beacon, WiFi cho quay về bản đang hoạt động. Google Fused Location Provider trên Android là hybrid ở mức phần mềm.

Ưu: độ tin cậy cao. Nhược: phức tạp triển khai, chi phí phát triển và bảo trì lớn.

## So sánh giải pháp thương mại

Bảng phần tương ứng so sánh ba đại diện phổ biến trên thị trường.

Bảng. So sánh các giải pháp indoor positioning thương mại.

| Sản phẩm | Công nghệ | Độ chính xác | Chi phí (thẻ) | Mã nguồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimote Beacon | BLE + UWB | Phòng / 1 m | 30 | Đóng |
| Kontakt.io Anchor | BLE | Phòng / 2–3 m | 15 | Đóng |
| Aruba Meridian | WiFi + BLE | Phòng / 2–5 m | Tuỳ hạ tầng | Đóng |

### Estimote

Ra mắt 2013, thương hiệu beacon BLE tiên phong. Sản phẩm mới (Estimote UWB Beacon) kết hợp BLE và UWB, độ chính xác cấp mét. Đi kèm SDK iOS/Android và cloud dashboard. Nhược: khoá vào cloud Estimote, không tự host, giá thẻ cao.

### Kontakt.io

Chuyên hệ thống Real-Time Location System (RTLS) cho bệnh viện và kho. Dùng BLE beacon và anchor Wi-Fi. API tích hợp với hệ thống EMR (electronic medical records). Nhược: đóng nguồn, license theo số node/tháng.

### Aruba Meridian

Giải pháp cấp doanh nghiệp của HPE Aruba. Tận dụng access point Aruba làm beacon, kết hợp app smartphone. Nhược: cần AP Aruba (chi phí cao), chỉ hợp với doanh nghiệp lớn.

Cả ba đều đóng nguồn, khoá vào hệ sinh thái riêng, license đắt khi quy mô. Người dùng không thể sửa thuật toán quyết định vị trí. Với ứng dụng cần tuỳ biến sâu (ngưỡng nhạy từng phòng, tích hợp hệ thống nội bộ), mã nguồn mở là lựa chọn phù hợp hơn.

## Các nghiên cứu học thuật liên quan

### Lọc Kalman cho RSSI

RSSI BLE có phương sai lớn do đa đường truyền và nhiễu. Zhuang và cộng sự dùng lọc Kalman 1D (q = 0.1, r = 2.0) giảm độ lệch chuẩn từ 4 dBm xuống 1 dBm mà không chậm phản ứng khi vị trí đổi. Đề tài dùng công thức tương tự (Chương Chương 3).

Particle filter và Extended Kalman Filter cho kết quả tốt hơn 10–15% nhưng tốn nhiều CPU hơn, không hợp với ESP32.

### Hiệu chỉnh mô hình path-loss

Hệ số n thay đổi theo môi trường. Bahillo và cộng sự đo trong 5 loại môi trường: không gian mở (n ≈ 2.0), văn phòng vách kính (n ≈ 2.5), văn phòng tường thạch cao (n ≈ 3.0), toà nhà bê tông (n ≈ 3.5), hành lang dài (n ≈ 4.0).

Đề tài chọn n = 2.5 cho môi trường thí nghiệm căn hộ có tường thạch cao lẫn tường bê tông.

### Bluetooth Mesh cho IoT

Bluetooth SIG ra chuẩn Mesh Profile 1.0 năm 2017, 1.0.1 năm 2019 . Mesh chuyển BLE từ point-to-point sang mạng, hỗ trợ Publish/Subscribe cho hàng ngàn node, tự phục hồi và forwarding.

Rondón và cộng sự đo trên mesh 50 node: độ trễ xuyên suốt trung bình 200–500 ms cho gói vendor-specific 20 byte qua 3–5 hop. Đủ cho telemetry tần suất thấp (tag mỗi 1–2 s như đề tài).

### Cập nhật firmware qua BLE Mesh

Chuẩn Bluetooth Mesh 1.1 (2023) bổ sung DFU qua mesh, ESP-IDF chưa hỗ trợ. Cách hiện tại là lai: mesh trigger, tải firmware qua WiFi/HTTP. Đề tài đi theo hướng này.

## Khoảng trống nghiên cứu

Ba khoảng trống rút ra từ khảo sát:

Thiếu mã nguồn mở xuyên suốt tự host được. Nghiên cứu học thuật thường chỉ giải quyết một phần (lọc RSSI, thuật toán zone), không có hệ thống hoàn chỉnh. Giải pháp thương mại đóng nguồn, khoá vào cloud riêng. Người dùng muốn hiểu và sửa hệ thống không có lựa chọn.

Bảo mật beacon bị bỏ qua. Phần lớn nghiên cứu học thuật mô tả kỹ thuật định vị nhưng không đề cập chống giả mạo. Beacon không có chữ ký dễ bị giả mạo bằng smartphone (Bluetooth spam attack), có thể làm sai lệch dữ liệu hoặc dùng cho phishing theo vị trí. Đề tài dùng HMAC-16 với khoá dẫn xuất theo epoch, chặn cả giả mạo và replay.

OTA hàng loạt cho fleet ít được đề cập. Với hàng chục node, cập nhật thủ công qua UART không khả thi. Cần OTA đồng loạt có chống downgrade, báo cáo trạng thái từng node, quay về bản đang hoạt động khi lỗi. Đề tài tập trung phần này ở Chương Chương 4.

Đề tài không cạnh tranh về độ chính xác định vị (đã có kỹ thuật ổn định) mà nhắm vào hệ thống hoàn chỉnh tự host, bảo mật beacon và OTA fleet –- ba khía cạnh chưa được giải pháp hiện tại làm cùng lúc.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## BLE Advertising và RSSI

### Cấu trúc gói ADV

BLE dùng cơ chế advertising (ADV) để thiết bị quảng bá sự hiện diện. Gói ADV tối đa 37 byte payload: địa chỉ Bluetooth (6 byte) và dữ liệu tuỳ chọn (tối đa 31 byte) theo cấu trúc TLV .

Tag của đề tài dùng Manufacturer Specific Data (AD type 0xFF) với CID 0x02E5 (Espressif) . Sau CID là 24 byte payload tự định nghĩa:

typedef struct uint8_t uuid[16]; // System UUID, prefix "AB00" uint16_t major; // Loại tag: 0x0001=PERSON, 0x0002=ASSET uint16_t minor; // Tag ID (0x0001..0xFFFF) int8_t tx_power; // RSSI tham chieu tai 1m (calibrate) uint8_t sequence; // Bo dem chong replay, tang moi 500ms uint16_t mac16; // HMAC-16 chu ky payload bmt_tag_adv_payload_t;

tx_power là RSSI đo được ở đúng 1 m, calibrate lúc lắp đặt –- input cho công thức tính khoảng cách. sequence cho đầu quét phát hiện gói trùng và gói replay. mac16 là chữ ký xác thực (chi tiết ở phần tương ứng).

### RSSI và mất mát đường truyền

RSSI (Received Signal Strength Indicator) là công suất tín hiệu nhận, đơn vị dBm. BLE thường cho RSSI trong khoảng -30 dBm (gần) đến -100 dBm (gần mất).

Không gian tự do: công suất giảm theo bình phương khoảng cách. Trong nhà có tường, đồ vật và đa đường truyền, mô hình dùng là log-distance path loss :

P_r(d) = P_0 - 10 · n · _10(dd_0) + X_

trong đó:

P_r(d): công suất nhận tại khoảng cách d (dBm).

P_0: công suất tham chiếu tại khoảng cách d_0 (thường d_0 = 1 m).

n: hệ số mất mát đường truyền (path-loss exponent).

X_: nhiễu ngẫu nhiên phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn .

Đảo công thức eq:pathloss (bỏ X_) để ước lượng khoảng cách:

d = d_0 · 10^P_0 - P_r10 n

Đề tài dùng P_0 = tx_power trong payload beacon, d_0 = 1 m, n = 2.5 (nhà ở có tường thạch cao).

## BLE Mesh

BLE Mesh (chuẩn Bluetooth SIG 2017, bản 1.0.1 năm 2019 ) cho phép thiết bị BLE tạo mạng lưới, thông điệp đi qua nhiều hop tới đích.

### Provisioner và Node

Mạng mesh gồm hai vai trò chính:

Provisioner: thiết bị có quyền thêm node mới vào mạng, cấp NetKey/AppKey và địa chỉ. Trong đề tài, chỉ có Gateway đóng vai trò này.

Node: thành viên bình thường, gửi/nhận thông điệp. Scanner và Relay là Node.

Chuẩn định nghĩa bốn tính năng optional cho Node: Relay (forward gói của node khác), Proxy (bridge BLE Mesh sang smartphone qua GATT), Friend (đóng vai trò cache cho node LPN), Low Power Node – LPN (tiết kiệm pin cực đại). Đề tài không dùng Friend/LPN vì mọi node đều cắm điện; Relay được bật trên tất cả node để tăng khả năng phủ; Proxy để mặc định cho tiện debug.

### Khoá và các layer

Hai lớp mã hoá độc lập:

Network Layer: mã hoá bằng NetKey (16 byte). Mọi node trong cùng mạng dùng chung NetKey. Đây là lớp forwarding: một node muốn relay gói không cần biết nội dung, chỉ cần NetKey để giải mã header network.

Access Layer: mã hoá bằng AppKey (16 byte). Chỉ những node được cấp AppKey mới đọc được nội dung thông điệp. Một mạng có thể có nhiều AppKey cho các nhóm ứng dụng khác nhau.

Đề tài dùng 1 NetKey và 1 AppKey mỗi mạng, sinh ngẫu nhiên bằng esp_fill_random() khi Gateway boot lần đầu, lưu NVS.

### Provisioning và Static OOB

Quá trình Provisioner thêm một thiết bị unprovisioned vào mạng, chuẩn Mesh định nghĩa 5 bước:

Provisioning Beacon: Unprovisioned Device phát quảng bá chứa UUID 128-bit.

Invite: Provisioner gửi lời mời kèm khả năng OOB (Out-Of-Band authentication).

Public Key exchange: hai bên trao đổi khoá công khai theo ECDH curve P-256.

Authentication: xác thực dựa trên OOB (numeric, static, output, input).

Data delivery: Provisioner gửi NetKey và địa chỉ unicast đã mã hoá bằng khoá phiên (session key).

Đề tài dùng Static OOB: Provisioner và Node cùng biết trước 16 byte bí mật đặt cố định trong chương trình trong firmware. Node lạ không có giá trị này sẽ fail ở bước 4. Đây là cách đơn giản nhất chặn thiết bị lạ tự join mạng, hợp với triển khai closed-fleet.

### Vendor Model và opcode

Bluetooth SIG định nghĩa các model chuẩn (đèn on/off, cảm biến nhiệt độ,) nhưng cho phép mỗi vendor định nghĩa Vendor Model riêng, nhận biết bằng cặp (Company ID, Model ID).

Đề tài dùng một Vendor Model duy nhất: Company ID 0x02E5, Model ID 0x0000. Bảng phần tương ứng liệt kê 5 opcode 3-byte.

Bảng. Các opcode Vendor Model dùng trong đề tài.

| Opcode | Chiều | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| TAG_STATUS | Scanner Gateway | Báo cáo RSSI của một tag. |
| RESET_CMD | Gateway tất cả | Xoá state và reboot. |
| OTA_TRIGGER | Gateway Node | Bắt đầu WiFi OTA. |
| OTA_RESULT | Node Gateway | Báo kết quả OTA (0=OK, 1=FAIL). |
| OTA_KEY_PUSH | Gateway Scanner | Đẩy khoá HMAC OTA-beacon mới. |

### Relay feature

Node bật Relay forward gói mesh ở Network Layer, không cần giải mã nội dung. Đề tài dùng Relay làm cầu nối chính, đồng thời bật Relay trên Scanner để tăng vùng phủ khi hai Scanner xa nhau nhưng gần Relay.

TTL mặc định là 7, đủ cho mạng 5–10 hop.

## Xử lý tín hiệu RSSI

### Bộ lọc Kalman 1D

RSSI thô có phương sai lớn (lệch chuẩn 3–5 dBm ngay khi tag đứng yên). Dùng RSSI thô để quyết định phòng, kết quả nhảy loạn xạ.

Bộ lọc Kalman 1D coi x (RSSI thực) là hằng số bị nhiễu Gaussian . Cập nhật:

Bước dự đoán: p(k) = p(k−1) + q. Hệ số Kalman: K(k) = p(k) / (p(k) + r). Giá trị lọc: x(k) = x(k−1) + K(k) × [z(k) − x(k−1)]. Sai số mới: p(k) = [1 − K(k)] × p(k).

trong đó:

x_k: RSSI ước lượng sau lần cập nhật thứ k.

z_k: RSSI đo được ở lần thứ k.

K_k: Kalman gain, quyết định tỉ lệ tin vào phép đo mới so với ước lượng cũ.

p_k: hiệp phương sai lỗi ước lượng.

q: nhiễu quá trình (process noise), phản ánh mức tin vào tính hằng số.

r: nhiễu quan sát (measurement noise), phản ánh độ nhiễu của phép đo.

Đề tài chọn q = 0.1, r = 2.0 theo . Tăng r lọc mượt hơn nhưng phản ứng chậm; tăng q ngược lại.

### Ước lượng khoảng cách

RSSI đã lọc Kalman đưa vào công thức eq:distance. Bảng phần tương ứng minh hoạ quan hệ RSSI–khoảng cách với n = 2.5 và tx_power = -59 dBm (mức mặc định ESP32).

Bảng. Quan hệ RSSI với khoảng cách ước lượng (n = 2.5, P_0 = -59 dBm).

| RSSI (dBm) | Khoảng cách ước lượng (m) |
| --- | --- |
| -59 | 1.0 |
| -70 | 2.8 |
| -80 | 6.3 |
| -90 | 14.5 |

Sai số tuyệt đối tăng nhanh khi RSSI giảm –- đủ để phân biệt ``gần'' vs ``xa'' nhưng không đủ chính xác cho định vị centimet. Đây là lý do đề tài chỉ xác định phòng chứ không tính (x, y).

### Chống replay theo sequence

sequence 1 byte tăng mỗi 500 ms, tràn về 0 sau 255. Scanner lưu last_sequence cho từng tag, áp dụng:

Nếu sequence == last_sequence: gói trùng (do đa đường truyền hoặc scanner nhận 2 lần). Bỏ qua.

Nếu -10 ≤ (sequence - last_sequence) < 0: gói đến trễ vì overlap kênh quảng cáo, chấp nhận nhưng không cập nhật last_sequence.

Nếu -10 > (sequence - last_sequence) hoặc > 30: nhảy bất thường (tag reboot, hoặc bị attacker replay gói cũ). Reset trạng thái Kalman.

Ngược lại: cập nhật bình thường.

Ngưỡng 30 đủ khoan dung khi scanner bỏ lỡ vài gói do trùng kênh, đủ chặt để chặn replay gói cũ.

## Quyết định zone

Thuật toán chạy trên server (Rule Chain ThingsBoard), không trên firmware.

### Chọn scanner mạnh nhất

Server giữ bảng RSSI mới nhất từ từng scanner. Ứng viên phòng là phòng của scanner có RSSI lớn nhất trong cửa sổ tươi (fresh window) 10 s. Scanner có RSSI cũ hơn 10 s bị loại vì tag có thể đã rời phòng.

### Hysteresis chống flapping

Tag đứng ở biên giữa hai phòng, RSSI hai scanner tương đương, sẽ đảo qua đảo lại; zone nhảy liên tục, dashboard nhấp nháy.

Hysteresis chỉ cho phép chuyển zone khi RSSI scanner mới vượt scanner hiện tại ít nhất HYSTERESIS_DBM dBm. Đề tài chọn HYSTERESIS_DBM = 8 –- thoả hiệp giữa chống flap và tốc độ phản hồi khi thật sự đổi phòng.

### Debounce leaky-bucket

Hysteresis chưa đủ: một bùng phát RSSI ngẫu nhiên vượt 8 dBm vẫn làm zone nhảy. Thêm leaky-bucket debounce:

Giữ candidate_zone và candidate_count.

Báo cáo ủng hộ ứng viên: candidate_count += 1.

Báo cáo phản đối: candidate_count -= 1 (không reset về 0 –- ``leaky'').

Chuyển zone khi candidate_count ≥ DEBOUNCE_COUNT (mặc định 2).

Với DEBOUNCE_COUNT = 2 và báo cáo 1 Hz, trễ chuyển zone 2 s, chấp nhận được cho theo dõi người.

## Bảo mật

Đề tài dùng hai lớp bảo mật độc lập.

### HMAC-SHA256 và HMAC-16 truncated

HMAC tạo mã xác thực từ dữ liệu và khoá bí mật:

HMAC(K, m) = H((K' opad) H((K' ipad) m))

H là hàm băm (SHA-256), K' là khoá đã pad, opad/ipad là hằng.

SHA-256 cho ra 32 byte. Payload BLE ADV chỉ có 24 byte khả dụng, không đủ chỗ cho HMAC đầy đủ. Đề tài rút gọn còn 2 byte đầu (HMAC-16). Không gian brute-force giảm còn 2^16 (65 536) –- yếu về mật mã lý thuyết nhưng đủ khi kết hợp anti-replay: attacker phải đoán đúng HMAC-16 và bắt được sequence hợp lệ, xác suất rất thấp trong thực tế.

### Hai cơ chế khoá độc lập

Hai lịch trình khoá riêng: một cho Tag beacon, một cho OTA-beacon.

(a) Khoá Tag: dẫn xuất theo epoch (kiểu TOTP).

Tag và Scanner cùng lưu một master key 16 byte đặt cố định trong chương trình trong firmware. Khoá thực ký từng gói không phải master mà là epoch_key dẫn xuất:

Bộ đếm thời gian được tính theo từng giờ từ thời gian hoạt động của thiết bị. Khóa của mỗi khoảng thời gian được tạo bằng HKDF từ khóa chính và bộ đếm này.

Tag không có RTC, epoch_counter là ``giờ kể từ lúc boot'', không phải wall-clock. Scanner không biết Tag boot lúc nào, nên lần đầu nhận gói hợp lệ nó khoá vào epoch Tag đang dùng (locked_epoch) và sau đó chỉ chấp nhận cửa sổ hẹp quanh giá trị này.

Kết quả: gói bắt ở epoch E không replay được ở epoch E+1 (lệch 1 h). Attacker không có master_key thì không tính được epoch_key mới.

(b) Khoá OTA-beacon: xoay đơn giản.

Bí mật chia sẻ giữa Gateway và mọi Scanner. Gateway xoay khoá mỗi 24 giờ theo wall-clock:

Sinh 16 byte ngẫu nhiên bằng esp_fill_random().

Import vào PSA. Fail thì huỷ và giữ khoá cũ.

Ghi NVS.

Push cho từng Scanner qua OTA_KEY_PUSH (đã mã hoá bởi AppKey mesh).

Không cần derive theo epoch vì Gateway có mesh path phân phối khoá mới. Replay OTA-beacon cũ hơn 24 h bị Scanner reject.

### MQTTS/TLS + CN verify

Telemetry giữa Gateway và ThingsBoard đi qua MQTTS (MQTT over TLS) port 8883. Chi tiết TLS ở phần tương ứng.

Thiết bị embedded không có DNS resolver, kết nối tới server theo IP thô. Đề tài xác thực bằng Common Name (CN) thay Subject Alternative Name (SAN): firmware chỉ kiểm tra CN trong cert server khớp chuỗi cố định "bmt-tb.local". Nhờ vậy có thể đổi IP mà không cần regenerate cert.

## Cập nhật firmware qua mạng (OTA)

### Kiến trúc esp_https_ota và dual-slot partition

ESP-IDF chia flash thành hai slot ứng dụng ota_0 và ota_1, mỗi slot chứa một firmware image. Bootloader chọn slot nào chạy dựa trên bảng ota_data. Khi OTA:

Firmware slot S tải image mới về slot S' S.

Xác minh chữ ký (nếu bật Secure Boot) và checksum.

Cập nhật ota_data để boot sau chạy slot S'.

Reboot.

Firmware mới không tự đánh dấu ``ok'' trong vài giây đầu, bootloader rollback về slot S.

Dual-slot đảm bảo OTA fail giữa chừng không brick thiết bị.

### SHA256 skip và version compare

Trước khi ghi flash, firmware kiểm tra:

SHA256 skip: image mới trùng SHA256 image đang chạy (đọc qua esp_app_get_description()) thì bỏ qua. Tránh nạp lại chính image hiện tại.

Version compare chống downgrade: so sánh PROJECT_VER định dạng YYYYMMDDHHMMSS –- mtime file nguồn mới nhất lúc build. Dùng strncmp 14 ký tự cố định, so lexicographic tương đương so thời gian. Chỉ nhận image mới hơn.

### Cơ chế trigger OTA

Ba cách kích hoạt OTA:

UART thủ công: g trên console Gateway để OTA Gateway, u để OTA tất cả Scanner + Relay.

Broadcast beacon: Gateway dùng NimBLE phát beacon (kèm HMAC) trong 15 s. Mọi Scanner nghe và OTA song song. Nhanh hơn unicast qua mesh.

Unicast mesh: cho Relay, Gateway gửi OTA_TRIGGER 5 lần cách nhau 500 ms để đảm bảo nhận.

OTA xong, node reboot; task report_pending_task phát hiện cờ pending trong NVS và gửi OTA_RESULT (status=0) về Gateway.

### Auto-check

Mỗi node có task auto_check_task gọi bmt_ota_trigger() mỗi 3 phút. Nhờ SHA256 skip, các lần trigger không có firmware mới kết thúc nhanh (chỉ tải header, so SHA256, huỷ). Nhờ đó mọi node đều lên bản mới không cần điều phối trung tâm.

## MQTT, HTTP và TLS

### MQTT

MQTT là giao thức lightweight publish/subscribe trên TCP, OASIS chuẩn hoá 3.1.1 năm 2014, 5.0 năm 2019 . Đề tài dùng 3.1.1.

Hai loại thực thể:

Broker: máy chủ trung tâm nhận và định tuyến thông điệp. Đề tài dùng broker tích hợp trong ThingsBoard.

Client: kết nối tới broker, publish hoặc subscribe thông điệp trên các topic. Gateway là MQTT client.

Topic có cấu trúc phân cấp, ví dụ v1/gateway/telemetry, dấu / phân tách các cấp. MQTT hỗ trợ ba mức QoS:

QoS 0 (at-most-once): fire-and-forget, không đảm bảo giao.

QoS 1 (at-least-once): broker gửi ACK, publisher có thể gửi lại nếu không nhận ACK. Có thể trùng.

QoS 2 (exactly-once): handshake 4-way, chi phí cao nhất. Đảm bảo mỗi thông điệp giao đúng 1 lần.

Đề tài dùng QoS 0 cho telemetry tag (mất vài gói không sao vì có báo cáo liên tục), QoS 1 cho sự kiện quan trọng như connect device và OTA result (phải giao ít nhất 1 lần).

MQTT còn có retained message (broker giữ thông điệp cuối trên topic, subscriber mới nhận ngay) và Last Will and Testament (broker tự publish khi client mất kết nối đột ngột). Đề tài chưa dùng cả hai.

Vì sao MQTT thay HTTP polling: telemetry là dòng liên tục. HTTP polling phải setup TCP + TLS handshake mới mỗi request (1–2 s trên embedded), tốn năng lượng và chậm. MQTT giữ một kết nối TCP + TLS bền, thiết lập một lần. Payload MQTT cũng nhỏ hơn HTTP vì không có headers.

### HTTP và HTTPS

HTTP là giao thức request-response phổ dụng nhất trên Internet. Đặc điểm:

Client gửi request: method (GET, POST, PUT, DELETE,), URL, headers, body tuỳ chọn.

Server trả response: status code (200, 404, 500,), headers, body.

Stateless: mỗi request độc lập, không giữ session ở tầng giao thức.

Đề tài dùng HTTP rất đơn giản: node gửi GET tới URL kiểu https://192.168.1.10:8443/Scanner.bin, server trả file .bin.

Với file lớn, HTTP có chunked transfer encoding: server chia response thành nhiều chunk, gửi lần lượt, chunk rỗng cuối đánh dấu kết thúc. Cho phép streaming mà không cần biết trước tổng kích thước. esp_https_ota dùng chunked để tải firmware.

HTTPS là HTTP chạy trên TLS. Chi tiết TLS ở phần sau.

Vì sao HTTPS cho OTA: file .bin chứa các chuỗi hằng BMT_WIFI_SSID, BMT_WIFI_PASS, BMT_TB_GATEWAY_TOKEN nhúng thẳng. Qua HTTP thô, kẻ tấn công trên LAN có thể sniff và lấy credential mà không cần chạm phần cứng. HTTPS bịt lỗ hổng này.

### TLS

TLS là giao thức mã hoá kênh truyền, hiện dùng bản 1.2 và 1.3 . TLS đảm bảo:

Confidentiality: dữ liệu mã hoá, kẻ nghe lén không đọc được.

Integrity: mọi thay đổi giữa đường bị phát hiện (MAC).

Authentication: xác thực danh tính server (và optional client) bằng chứng chỉ X.509.

Handshake TLS 1.2:

Client gửi ClientHello: phiên bản, cipher suite hỗ trợ, 32 byte random.

Server chọn cipher suite, gửi ServerHello, cert X.509, 32 byte random.

Client xác minh cert dựa trên CA đã cấu hình.

Hai bên trao đổi khoá (ECDHE hoặc RSA), tính khoá phiên chung.

Handshake xong, dữ liệu ứng dụng đi trong kênh mã hoá.

TLS 1.3 rút gọn handshake còn 1 round-trip, nhanh hơn đáng kể trên embedded.

Chứng chỉ X.509 ràng buộc khoá công khai với một danh tính. Cert được ký bởi Certificate Authority (CA). Client tin cert nếu tin CA đã ký nó.

Đề tài tự host trong mạng nội bộ, dùng self-signed CA: tự tạo CA private key + cert, dùng CA đó ký cert server. CA cert được embed vào firmware để node tin.

CN vs SAN. Cả CN (Common Name) và SAN (Subject Alternative Name) đều đại diện cho tên/địa chỉ server trong cert. TLS hiện đại ưu tiên SAN vì SAN cho nhiều tên hoặc IP; CN chỉ 1 tên.

Firmware embedded không có DNS resolver, chỉ kết nối theo IP. SAN đòi khớp chính xác IP/hostname trong SAN với cái client dùng –- không tiện khi IP đổi theo triển khai. Đề tài xác thực bằng CN cố định "bmt-tb.local": server cert có CN này, firmware kiểm CN thay SAN. Nhờ vậy đổi IP không cần regenerate cert.

### Kết hợp: MQTTS và HTTPS dùng chung CA/cert

Đề tài triển khai cả MQTTS (port 8883, Gateway–ThingsBoard) và HTTPS OTA (port 8443, mọi node–nginx serve .bin) trên cùng máy chủ vật lý, dùng chung:

Một self-signed CA (khoá + cert trong thingsboard/tls/ca.pem và ca.key).

Một server cert do CA ký với CN "bmt-tb.local".

CA cert embed vào firmware ở hai chỗ:

apps/gateway/components/bmt_mqtt/ca.pem: cho MQTTS client.

components/bmt_ota/ota_ca.pem: cho HTTPS OTA client (dùng ở cả 4 firmware).

Regenerate cert phải cập nhật cả hai file, rồi reflash mọi node.

## Giao thức ThingsBoard Gateway API

ThingsBoard cung cấp Gateway API qua MQTT cho thiết bị đóng vai trò gateway cho nhiều sub-device –- như Gateway của đề tài đại diện cho toàn bộ Scanner, Relay và Tag trên mesh.

### Kiến trúc Gateway/Sub-device

Gateway đăng ký như device thường nhưng bật cờ Is Gateway. Sau đó tự tạo và quản lý sub-device (không cần đăng ký trước) bằng cách publish tới các topic đặc biệt.

Mỗi sub-device có Device Profile riêng, áp Rule Chain khác nhau. Đề tài dùng hai profile: ble_tag cho Tag, ble_mesh_node cho Scanner/Relay.

### Các topic MQTT

Bảng phần tương ứng liệt kê các topic đề tài sử dụng.

Bảng. Các topic MQTT dùng trong ThingsBoard Gateway API.

| Topic | Chiều | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| v1/gateway/connect | Gateway Broker | Đăng ký sub-device mới. |
| v1/gateway/disconnect | Gateway Broker | Huỷ đăng ký sub-device. |
| v1/gateway/telemetry | Gateway Broker | Đẩy telemetry của sub-device. |
| v1/gateway/attributes | Gateway Broker | Cập nhật attribute. |
| v1/devices/me/rpc/request/+ | Broker Gateway | RPC (ví dụ trigger OTA). |

Payload luôn là JSON. Ví dụ báo cáo RSSI của tag:

"bmt_tag_0x0001": [ "ts": 1732345678000, "values": "scanner_mac": "AC-BC-32-12-34-56", "rssi": -47 ]

### Rule Chain Engine

Rule Chain là DAG các rule node xử lý message. Mỗi node có input, chạy logic và định tuyến ra output theo relation type (Success, Failure, True, False,).

Các loại rule node hay dùng:

Transform: JavaScript biến đổi payload, có thể đổi msgType.

Filter: JS trả về boolean, chọn True/False output.

Save Timeseries: ghi vào bảng chuỗi thời gian.

Save Attributes: ghi thuộc tính (client-scope, server-scope hoặc shared).

RPC Call: gửi RPC tới device.

Đề tài dùng hai Rule Chain: ble_tag_zone_detection cho profile ble_tag (chạy hysteresis + debounce đã nêu), và ble_mesh_node_ota cho profile ble_mesh_node (lưu ota_result vào attribute).

Implementation chi tiết ở Chương Chương 4.

# TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## Kiến trúc tổng thể

Hệ thống chia thành bốn tầng, xếp từ thiết bị đầu cuối đến người dùng cuối:

Tầng Tag: các thẻ ESP32-S3 chạy pin, phát BLE advertisement chứa định danh và chữ ký HMAC mỗi 500 ms.

Tầng Scanner: 3 ESP32 cố định, quét BLE thụ động, đo RSSI, lọc Kalman và gửi thô về gateway qua mesh.

Tầng Mesh + Relay: một Relay ESP32-S3 chuyển tiếp gói tin BLE Mesh cho các scanner đặt xa.

Tầng Gateway + Server: một Gateway ESP32-S3 làm cầu nối MQTTS tới ThingsBoard CE tự host qua Docker.

Nguyên tắc thiết kế: firmware chỉ chuyển dữ liệu thô, mọi xử lý được đẩy về server. Cụ thể, các scanner không quyết định tag đang ở phòng nào; chúng gửi cặp (tag_id, rssi_filtered, scanner_id) lên gateway, gateway đẩy lên ThingsBoard, rule chain trên server áp dụng hysteresis và debounce rồi ghi thuộc tính room cho tag. Cách này cho phép sửa ngưỡng bất cứ lúc nào qua UI mà không phải nạp lại firmware, giảm chi phí bảo trì hiện trường.

## Firmware Tag

Tag chạy trên ESP32-S3, cấp bằng pin CR2032 hoặc Li-Ion 3.7 V. Nhiệm vụ duy nhất: phát advertisement định kỳ có chữ ký.

### Cấu trúc gói ADV 24 byte

Payload manufacturer-specific trong khung ADV được tổ chức như Bảng phần tương ứng, tổng 24 byte, gồm CID Espressif 0x02E5 (2 byte), UUID định danh tag (16 byte), major/minor (2+2 byte), tx_power tại 1 m (1 byte), sequence chống replay (1 byte) và HMAC-16 (2 byte cuối). Định dạng cố định 24 byte cho phép scanner dùng memcmp để nhận diện beacon hợp lệ trong callback GAP mà không phải parse TLV.

Bảng. Layout payload ADV của Tag.

| Offset | Trường | Kích thước |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | Company ID (Espressif 0x02E5) | 2 byte |
| 2–17 | UUID (16 byte) | 16 byte |
| 18–19 | Major | 2 byte |
| 20–21 | Minor | 2 byte |
| 22 | tx_power (RSSI 1 m) | 1 byte |
| 23 | Sequence number | 1 byte |
| 24–25 | HMAC-16 (2 byte cuối HMAC-SHA256) | 2 byte |

### Tính HMAC qua PSA Crypto API

Khoá tag được import 1 lần vào PSA key store lúc boot, sau đó tính lại HMAC-SHA256 mỗi 500 ms và cắt lấy 2 byte đầu để nhét vào payload. Việc import khoá 1 lần tránh khởi tạo lại HMAC context mỗi tick, tiết kiệm CPU và RAM trên chip vốn ưu tiên pin.

Khoá tag không cố định vĩnh viễn: mỗi giờ, tag tự dẫn xuất khoá mới bằng HKDF(master_key, epoch) với epoch = time_ms / 3600000. Scanner làm y hệt với cùng master key. Cơ chế này giống TOTP: hai bên không cần trao đổi mà vẫn có cùng khoá tại cùng thời điểm, và nếu ai đó ghi lại được stream ADV cũ thì cũng không tái sử dụng được sang giờ khác.

### Timer 500 ms và sequence++

Chu kỳ 500 ms là điểm cân bằng giữa tỉ lệ mất gói và tuổi thọ pin. Chu kỳ ngắn hơn 200 ms tăng số phép tính HMAC và số lần bật radio, hao pin nhanh. Chu kỳ dài hơn 1 s làm scanner mất dấu tag lâu, ảnh hưởng tới độ trễ chuyển phòng. 500 ms cho khoảng 2 mẫu mỗi giây tại mỗi scanner, đủ cho Kalman filter hội tụ và cho leaky-bucket ở server phát hiện chuyển phòng dưới 5 giây.

Trường sequence là uint8, tăng mỗi lần phát và wrap-around tại 256. Scanner dùng nó để chống replay: giá trị lệch quá ± 30 so với mẫu gần nhất bị loại. Ngưỡng 30 chọn theo tỉ lệ: 30 gói × 500 ms = 15 giây timeout, đủ tolerate rớt gói ngắn nhưng không tolerate replay lâu.

## Firmware Scanner

Scanner chạy trên ESP32 (không phải S3 vì đủ dùng, tiết kiệm chi phí). Hai nhiệm vụ song song: quét BLE và publish qua mesh.

### Radio time-sharing GAP scan / mesh publish

BLE radio trên ESP32 là single-radio: không quét GAP và publish mesh đồng thời. Firmware chia radio theo duty cycle: scan_interval 100 ms, scan_window 80 ms, tức 80% thời gian mở radio để nghe ADV, 20% dành cho các hoạt động mesh (publish, receive, relay nếu enable). Duty cycle 80% đủ cao để bắt gần hết beacon 500 ms từ tag nhưng vẫn để chỗ cho mesh không bị nghẽn.

### Tag table và Kalman filter

Mỗi scanner giữ bảng nội bộ tối đa BMT_MAX_TAGS = 20 entry. Mỗi entry chứa UUID, last_seq, last_rssi_raw, trạng thái Kalman (estimate, error_cov) và last_seen_ms. Lần đầu thấy một UUID mới, Kalman được khởi tạo bằng RSSI hiện tại và error_cov = 1.0. Các lần sau, update theo công thức Kalman 1D với q = 0.1, r = 2.0 đã trình bày ở Chương Chương 3.

Bảng nội bộ dùng mảng cố định (không cấp phát động) để tránh phân mảnh heap trên ESP32. 20 tag là biên trên hợp lý cho thí nghiệm quy mô căn hộ; vượt số đó, tag mới bị bỏ qua và log cảnh báo.

### Anti-replay và timeout 5 s

Với mỗi beacon mới, scanner so sequence vừa nhận với last_seq trong bảng:

Chênh lệch trong khoảng [-10, +30] (mod 256): chấp nhận.

Ngoài khoảng đó: bỏ qua, log replay_reject.

Ngưỡng -10 tolerate reorder do multipath (một số beacon đến trễ hơn beacon phát sau); ngưỡng +30 tolerate rớt gói ngắn (mất 15 s liên tục vẫn re-sync được). Tag không xuất hiện quá 5 giây bị đánh dấu stale và đưa ra khỏi mesh publish; nếu vắng thêm 10 giây nữa, entry bị xoá khỏi bảng.

### Gửi TAG_STATUS qua vendor model

Sau khi lọc Kalman, scanner gửi mesh message với opcode TAG_STATUS (vendor model 0x02E5/0x0000) tới địa chỉ unicast của Gateway (mặc định 0x0001). Payload chỉ chứa UUID và RSSI đã lọc; không kèm quyết định phòng. TTL đặt = 7 để cho phép qua tối đa 7 hop; trong thực tế mesh chỉ 1–2 hop nên TTL dư này chỉ dùng khi topology chưa ổn định lúc bring-up.

## Firmware Relay

Relay là node "câm": không có logic ứng dụng riêng, chỉ forward mesh network layer. Đặt giữa các scanner ở xa và Gateway để mở rộng vùng phủ mesh khi khoảng cách vượt quá phạm vi 1 hop trực tiếp.

### Relay feature enabled ở Network Layer

Relay được bật thông qua esp_ble_mesh_set_relay(true). Ở lớp mạng, node này nhận mọi gói mesh, giảm TTL đi 1, và forward lại nếu TTL còn > 0 và gói chưa qua node này (kiểm tra qua network cache). Đây là hành vi mặc định của BLE Mesh, không cần code ứng dụng.

### Bind AppKey để xử lý RESET_CMD và OTA_TRIGGER

Mặc dù forward ở lớp mạng không cần AppKey, Relay vẫn phải bind AppKey với vendor model để nhận được hai lệnh cấp ứng dụng: RESET_CMD (Gateway phát khi watchdog fire, yêu cầu relay wipe NVS và tự re-provision) và OTA_TRIGGER (Gateway phát khi có firmware mới trên server). Không bind AppKey, hai opcode này không lên tới access layer của Relay và cơ chế tự phục hồi lẫn OTA đều mất tác dụng.

## Firmware Gateway

Gateway là node phức tạp nhất, đóng vai trò cả Provisioner (tự bootstrap các node khác vào mesh) lẫn MQTT client (cầu nối lên ThingsBoard).

### Provisioner AUTO mode và UUID prefix detection

Khi phát hiện unprovisioned beacon, Gateway đọc 4 byte đầu UUID:

Prefix "SCAN": node kiểu Scanner, provision với các cấu hình phù hợp.

Prefix "RELAY": node kiểu Relay, provision và bật relay feature.

Prefix khác: bỏ qua, không provision.

Không cần bấm nút trên gateway hay quét QR: cấp nguồn scanner/relay là chúng tự vào mesh. Điều này giảm rào cản triển khai ở hiện trường, nhất là khi có nhiều node.

### Config task chờ ACK APP_KEY_ADD và MODEL_APP_BIND

Sau khi provisioning xong (assign địa chỉ và NetKey), gateway vẫn phải config thêm hai bước: thêm AppKey vào node (Config AppKey Add) và bind AppKey đó với vendor model (Config Model App Bind). Cả hai đều là request/response; Gateway chỉ set cờ node.config_done = true sau khi nhận đủ 2 ACK từ node, không set trước để tránh race condition khi tag đầu tiên xuất hiện mà node chưa sẵn sàng nhận vendor message.

### Node table persist NVS

Gateway giữ mảng bmt_node_t nodes[BMT_MAX_NODES] với các trường: địa chỉ mesh, UUID gốc, kiểu (SCAN/RELAY), config_done, last_seen_ms. Sau mỗi lần provision hoặc drop node, mảng được persist vào NVS qua nvs_set_blob. Khi khởi động lại, gateway load blob bằng nvs_get_blob và khôi phục lại state mesh mà không phải re-provision tất cả. Điều này quan trọng cho tự phục hồi sau mất điện: gateway boot lại, biết ngay đang có scanner nào ở đâu.

### MQTT worker và hàng đợi tag report

BLE mesh host chạy trên task riêng của ESP-IDF và không được phép block quá lâu (nếu không sẽ mất beacon). MQTT publish qua TLS có thể block hàng trăm mili giây trong lúc TLS handshake hoặc TCP retransmit. Vì vậy Gateway tách hai layer:

Mesh callback nhận TAG_STATUS, parse thành tag_report_t, đẩy vào QueueHandle_t xTagReportQueue (64 slot). Không đụng MQTT.

MQTT worker task chạy vòng lặp: xQueueReceive lấy report, format JSON v1/gateway/telemetry, publish qua esp_mqtt_client. Nếu queue đầy, report cũ bị drop và tăng counter report_dropped.

Kích thước queue 64 chọn theo phép tính đơn giản: 20 tag × 3 scanner × 2 mẫu/s ≈ 120 report/s peak, một MQTT publish TLS ổn định mất 20–50 ms, tức worker xử lý được 20–50 report/s. 64 slot đủ đệm 0.5–1 giây trong burst, sau đó queue thoát về ổn định.

### Data watchdog: 15 s stabilize + 30 s traffic timeout

Gateway giám sát mesh có "còn sống" hay không qua counter số TAG_STATUS nhận được. Cơ chế:

Sau boot, đợi 15 s để mesh stabilize (các node config xong, tag bắt đầu phát).

Kiểm tra định kỳ 30 s: nếu 0 report trong 30 s trước đó và có ít nhất 1 scanner config_done, watchdog fire.

Broadcast RESET_CMD 5 lần cách 500 ms tới địa chỉ group 0xC000, mỗi lần track send_ok.

Nếu có ít nhất 1 lần send_ok, gateway tự nvs_erase_all phân vùng ble_mesh, xoá node table và reset. Cả mesh re-provision từ đầu.

Việc yêu cầu ít nhất 1 lần send_ok tránh gateway wipe mù trong khi mesh đang chết hoàn toàn: nếu không có ai nhận được RESET_CMD (mesh đã sập hết), reset cũng không giúp được gì và có thể khiến tình huống tệ hơn. Ngưỡng "ít nhất 1" đủ để đảm bảo tối thiểu 1 node còn nhận được lệnh — nó sẽ propagate RESET tới các node khác qua broadcast tự nhiên.

### Key rotation 24 h

Sau mỗi 24 giờ, Gateway sinh khoá HMAC OTA-beacon mới, publish qua vendor model OTA_KEY_UPDATE tới tất cả scanner. Scanner nhận khoá, import trước vào PSA slot mới, nếu import OK mới persist vào NVS và swap slot đang dùng. Trình tự "import trước, persist sau" (rollback-safe): nếu mất điện giữa chừng, PSA slot mới chưa được swap, boot lại vẫn dùng khoá cũ. Không có tình huống mất khoá.

## Server-side ThingsBoard

Server chạy ThingsBoard CE 3.7 kèm PostgreSQL, đóng gói bằng Docker Compose cho dễ tái tạo môi trường.

### Docker Compose và PostgreSQL

File docker-compose.yml định nghĩa 3 service: tb (ThingsBoard), postgres (database), nginx-ota (HTTPS server phục vụ file firmware). ThingsBoard mount TLS cert (ca.pem, server.pem, server.key) qua volume để phục vụ MQTTS port 8883. Nginx cũng mount cùng cert đó và phục vụ HTTPS port 8443. Toàn bộ đứng sau 1 self-signed CA nên chỉ cần phát hành 1 lần.

### Device profile ble_tag và ble_mesh_node

Hai device profile phân loại thiết bị:

ble_tag: các Tag di động, telemetry chính là RSSI theo từng scanner, thuộc tính là room (kết quả rule chain).

ble_mesh_node: các Scanner, Relay, Gateway, telemetry là uptime, rssi_avg_by_scanner, ota_result.

Phân profile để rule chain khác nhau áp cho từng nhóm mà không phải kiểm tra kiểu trong script.

### Rule chain ble_tag_zone_detection

Đây là bộ não phía máy chủ. Sơ đồ 6 node:

Parse Telemetry: script JS tách các trường rssi_scanner_1..3 từ payload gateway.

Fetch State: đọc thuộc tính room, last_scanner, confirm_count hiện tại của tag.

Apply Hysteresis: chọn scanner mạnh nhất trong 3 scanner; nếu nó không phải last_scanner, kiểm tra chênh lệch RSSI so với last_scanner có ≥ 8 dBm hay không. Nếu không đủ, giữ nguyên last_scanner.

Debounce Leaky-Bucket: nếu ứng viên mới đủ mạnh, tăng confirm_count. Nếu ≥ 2, chấp nhận chuyển phòng; nếu < 2, giữ nguyên.

Build Attributes: xây payload attribute mới room, last_scanner, confirm_count.

Save Attributes và Save Timeseries song song: persist thuộc tính mới và ghi lại lịch sử RSSI cho dashboard.

Toàn bộ ngưỡng (8 dBm, 2 lần) được tham số hoá trong script node, sửa qua UI không cần deploy lại.

### Rule chain ble_mesh_node_ota

Chain riêng cho telemetry OTA từ scanner/relay. Nhận payload chứa ota_result = success|fail|skip|ongoing, script JS filter theo giá trị và ghi vào thuộc tính ota_status + ota_timestamp. Dashboard đọc thuộc tính này hiển thị bảng OTA history.

### Dashboard Indoor Tracking

Dashboard gồm 6 widget:

Zone chart: đường biểu diễn phòng của tag theo thời gian (nét gãy step).

Current room card: hiển thị phòng hiện tại của tag đang chọn, đổi màu theo phòng.

Floor plan: sơ đồ mặt bằng SVG, highlight phòng đang chứa tag.

Tags entity table: bảng liệt kê tất cả tag, sort theo lần cập nhật gần nhất.

RSSI live chart: 3 đường RSSI từ 3 scanner, cùng thang thời gian.

OTA status table: trạng thái OTA của tất cả node, phiên bản firmware hiện tại và thời điểm cập nhật cuối.

Layout responsive, xem được trên PC lẫn điện thoại. Toàn bộ dashboard export ra file indoor_tracking.json nằm trong repo để tái nhập nếu server bị reset.

## Bảo mật xuyên suốt

Bảo mật đi qua ba lớp độc lập, mỗi lớp có thể triển khai riêng nếu cần.

### Static OOB provisioning

Trong quá trình provisioning BLE Mesh, Provisioner và Node cần thoả thuận OOB Authentication Value để chứng minh có cùng shared secret. Đề tài dùng Static OOB: một chuỗi 16 byte đặt cố định trong chương trình chung trong firmware của mọi node và gateway. Khi provisioner thấy unprovisioned beacon, nó dùng chuỗi này để authenticate; node so khớp, nếu OK mới nhận NetKey. Kẻ tấn công không có shared secret sẽ bị từ chối ở bước authenticate.

### HMAC-16 cho tag beacon và OTA-beacon

Hai loại beacon dùng hai khoá độc lập:

Tag beacon: khoá dẫn xuất từ tag_master_key theo epoch 1 giờ. Đổi theo giờ (TOTP style).

OTA-beacon: khoá riêng ota_beacon_key, Gateway rotate mỗi 24 giờ và push cho Scanner qua vendor model.

Tách biệt để rò khoá một loại không ảnh hưởng loại kia. Cả hai đều dùng HMAC-SHA256 truncated 16-bit; xác suất giả mạo ngẫu nhiên khớp là 2^-16 ≈ 1.5 × 10^-5, đủ thấp cho ngưỡng ứng dụng.

### MQTTS self-signed CA + CN verify

Vì hệ thống chạy trong LAN nội bộ, không dùng CA công cộng như Let's Encrypt (không có domain public). Thay vào đó, đề tài phát hành self-signed CA bằng script tls/gen_certs.sh, sinh ra:

ca.key + ca.pem: CA root, giữ bí mật, chỉ giữ ca.pem để phân phối cho client.

server.key + server.pem: cert cho ThingsBoard (MQTTS port 8883) và nginx (HTTPS port 8443).

Cert server đặt CN = "bmt-tb.local". Firmware nhúng ca.pem qua EMBED_TXTFILES và verify CN khi handshake, không verify SAN vì firmware không có DNS resolver. Cấu hình này chống được MITM trong LAN mà không cần hạ tầng CA phức tạp.

## Cơ chế OTA

OTA có hai đường: broadcast BLE beacon (cho scanner song song) và unicast mesh vendor message (cho relay).

### Nginx HTTPS server trên Docker

File firmware Gateway.bin, Scanner.bin, Relay.bin được đặt trong thư mục firmware/ của repo (được CMake POST_BUILD tự copy sau mỗi lần build). Container nginx-ota mount thư mục này ở /usr/share/nginx/html/ và serve qua HTTPS port 8443, dùng cùng self-signed CA với MQTTS. URL OTA có dạng https://bmt-tb.local:8443/Scanner.bin.

Vì đã có TLS ở lớp truyền và HMAC ở lớp trigger (xem dưới), plus SHA256 verify sau khi nạp, firmware giả mạo trên đường truyền hoặc trên server đều không lên được node.

### Broadcast beacon cho Scanner

Gateway phát non-connectable ADV chứa payload [opcode=OTA_TRIGGER, url_index, HMAC-16], ký bằng ota_beacon_key hiện hành. Scanner đang quét sẽ nhận đồng thời, verify HMAC, nếu OK thì trigger OTA. Ưu điểm: 3 scanner cập nhật song song, tổng thời gian ≈ thời gian 1 scanner. Nhược điểm: gói ADV không đảm bảo tin cậy nên quay về bản đang hoạt động bằng auto-check định kỳ (mục 4.8.4).

### Unicast mesh cho Relay

Relay dùng chung firmware ESP32-S3 với Gateway nên nếu Gateway phát ADV thì Relay tự nhận. Tuy nhiên để rõ ràng, Gateway gửi thêm OTA_TRIGGER qua vendor mesh unicast tới Relay 5 lần liên tiếp cách nhau 500 ms, ưu tiên độ tin cậy hơn tốc độ. Relay verify HMAC (cùng ota_beacon_key), bắt đầu HTTPS OTA. Nếu 5 lần đều fail (Relay offline), Gateway sẽ thử lại ở chu kỳ auto-check kế tiếp.

### Auto-check định kỳ 3 phút

Song song với trigger từ Gateway, mọi node (Gateway, Scanner, Relay) tự chạy timer 3 phút, kết nối HTTPS lấy header esp_app_desc của file trên server, so sánh SHA256 và version với firmware đang chạy. Nếu khác, chạy OTA. Đây là cơ chế quay về bản đang hoạt động: kể cả khi mesh sập hoàn toàn (Gateway watchdog fire, RESET_CMD không tới scanner), scanner vẫn cập nhật được firmware khi có bản mới trên server.

## Cấu trúc source code

Repo tổ chức theo hướng mono-repo với các project độc lập:

### apps/gateway, scanner, relay, tag

Bốn thư mục con của apps/, mỗi thư mục là một ESP-IDF project độc lập với CMakeLists.txt, sdkconfig, main/ và components/. Có thể cd apps/gateway && idf.py build riêng cho từng project, không phụ thuộc project khác.

Mỗi module tách thành 1 component trong apps/*/components/bmt_*/: ví dụ Gateway có bmt_mesh, bmt_mqtt, bmt_uart, bmt_watchdog, bmt_scan_list, bmt_mac_cache, bmt_config. Mỗi component có .h, .c và CMakeLists.txt riêng. Cấu trúc này cho phép mỗi module được kiểm thử độc lập và tái sử dụng.

### Shared component bmt_ota ở gốc repo

Logic OTA của Scanner và Relay gần như trùng nhau (≈ 250 dòng). Thay vì duplicate, đề tài đặt component chung components/bmt_ota/ ở gốc repo. Mỗi project khai báo list(APPEND EXTRA_COMPONENT_DIRS ../../components) trong CMakeLists.txt để ESP-IDF nhìn thấy. Cách này tuân theo cơ chế native của ESP-IDF, không cần script build tùy biến.

Cert CA (ota_ca.pem) được nhúng ngay trong component qua EMBED_TXTFILES, tránh phải copy cert vào từng project.

### thingsboard/

Server assets: docker-compose.yml, rulechain/ (JSON export của 2 rule chain), dashboard/ (JSON export dashboard), tls/ (CA và server cert). Không chứa mã Java hay plugin custom của ThingsBoard — tất cả logic ở rule chain script.

# KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày thiết lập môi trường, kịch bản kiểm thử và kết quả đo được của hệ thống. Các số liệu là giá trị đo thực trên phần cứng đề tài; nơi nào có sai lệch giữa lần đo, đề tài lấy trung bình 5–10 lần và ghi kèm độ lệch chuẩn.

## Thiết lập thí nghiệm

### Bố trí phòng

Thí nghiệm được thực hiện trong một căn hộ chung cư ba phòng, tổng diện tích khoảng 55 m^2. Bảng phần tương ứng tóm tắt kích thước và vật liệu tường của các phòng.

Bảng. Bố trí thí nghiệm.

| Phòng | Kích thước | Vật liệu tường |
| --- | --- | --- |
| Phòng 1 (khách) | 4.5 × 3.5 m | Bê tông + thạch cao |
| Phòng 2 (ngủ) | 3.5 × 3.0 m | Thạch cao |
| Phòng 3 (bếp) | 3.0 × 2.5 m | Bê tông |

Ba scanner đặt ở giữa trần mỗi phòng, cách sàn 2.5 m. Gateway đặt trong Phòng 1, cạnh router WiFi. Relay đặt ở hành lang giữa Phòng 2 và Phòng 3 để đảm bảo hai scanner xa vẫn tới được Gateway trong tối đa 2 hop mesh.

### Danh sách phần cứng

Tag: 3 board ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (revision v0.2), 512 kB SRAM, 8 MB flash, chạy pin Li-Ion 3.7 V dung lượng 2000 mAh.

Scanner: 3 board ESP32-DevKitC v4, 520 kB SRAM, 4 MB flash, cấp nguồn USB 5 V từ adapter riêng.

Relay: 1 board ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, cấp nguồn USB 5 V.

Gateway: 1 board ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, kết nối LAN qua WiFi 2.4 GHz.

Server: PC chạy Ubuntu 22.04 LTS, Docker Engine 24, đặt cùng LAN với Gateway.

Anten của tất cả board là PCB trace mặc định, không dùng anten ngoài. Nguồn cấp và phần cứng đồng nhất để loại biến số phần cứng khỏi phép đo.

### Cấu hình phần mềm

ESP-IDF v6.0.1, target ESP32 (cho Scanner) và ESP32-S3 (cho Tag/Relay/Gateway).

ThingsBoard CE 3.7 chạy trong container, PostgreSQL 15 làm database.

Firmware version format YYYYMMDDHHMMSS, ví dụ 20260615120000.

Kalman filter: q = 0.1, r = 2.0.

Path-loss n = 2.5.

Hysteresis: 8 dBm.

Debounce leaky-bucket: 2 lần xác nhận.

Tag phát mỗi 500 ms.

Scanner duty cycle: scan_interval 100 ms, scan_window 80 ms.

Auto-check OTA: 180 s / lần.

## Kiểm thử 1: Bring-up hệ thống

Thí nghiệm đo thời gian từ lúc cấp nguồn hệ thống đến khi tag đầu tiên xuất hiện trên dashboard. Thứ tự cấp nguồn: (1) Server ThingsBoard đã chạy trước, (2) Gateway, (3) Relay, (4) 3 Scanner cùng lúc, (5) Tag.

Bảng phần tương ứng tóm tắt các mốc thời gian trung bình sau 5 lần đo lại.

Bảng. Thời gian bring-up.

| Sự kiện | Thời gian (s) |
| --- | --- |
| Gateway kết nối WiFi + MQTTS | 4.2 ± 0.5 |
| Provisioning Relay (từ khi cấp nguồn) | 6.8 ± 1.1 |
| Provisioning 3 Scanner (song song) | 9.5 ± 1.8 |
| Config APP_KEY_ADD + MODEL_APP_BIND | 3.2 ± 0.4 |
| Tag đầu tiên xuất hiện trên dashboard | 21.5 ± 2.3 |

Bring-up hoàn tất trong khoảng 20–25 s. Phần lâu nhất là provisioning 3 scanner song song, do provisioner Gateway phải xử lý tuần tự các unprovisioned beacon và mỗi provisioning session tốn 2–3 s.

## Kiểm thử 2: Độ chính xác định vị theo phòng

Kịch bản: một tag di chuyển theo lộ trình định trước qua ba phòng, dừng lại 30 giây tại mỗi vị trí đánh dấu. Người thực hiện ghi tay ground-truth vị trí và thời gian; log trên Gateway ghi lại chuỗi thuộc tính room theo thời gian. So khớp hai chuỗi cho ra confusion matrix ở Bảng phần tương ứng.

Bảng. Confusion matrix (12 vị trí ground-truth × 30 s).

| Ground-truth Predict | Phòng 1 | Phòng 2 | Phòng 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phòng 1 | 118 | 2 | 0 |
| Phòng 2 | 3 | 115 | 2 |
| Phòng 3 | 0 | 4 | 116 |

Accuracy tổng = 349/360 = 96.9%. Các trường hợp sai chủ yếu xảy ra khi tag đứng gần biên giữa hai phòng và trùng thời điểm scanner phòng bên kia có RSSI đột biến mạnh do multipath.

## Kiểm thử 3: Chống flapping tại biên phòng (hysteresis)

Kịch bản: đặt tag đứng yên ngay tại ngưỡng cửa giữa Phòng 1 và Phòng 2 (nơi RSSI từ hai scanner gần bằng nhau), quan sát số lần thuộc tính room thay đổi trong 5 phút. So sánh ba giá trị hysteresis: 5, 8 và 12 dBm.

Bảng. Số lần flap trong 5 phút tại biên phòng.

| Hysteresis (dBm) | Số flap | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 5 | 47 | Quá nhạy, không dùng được. |
| 8 | 2 | Cân bằng tốt, chọn làm mặc định. |
| 12 | 0 | Ổn định nhưng chậm phản ứng khi thực sự chuyển phòng. |

Ngưỡng 8 dBm được chọn làm mặc định. Kết hợp với debounce 2 lần xác nhận, số flap thực tế trong đi lại bình thường bằng 0.

## Kiểm thử 4: Tự phục hồi (tự phục hồi)

### Rút nguồn Gateway

Kịch bản: hệ thống chạy ổn định, sau đó rút nguồn Gateway 60 s rồi cấp lại. Đo thời gian từ lúc cấp lại nguồn đến khi tag hiển thị lại trên dashboard.

Kết quả trung bình 3 lần: 8.7 s. Gateway load node table từ NVS, kết nối lại WiFi + MQTTS, mesh không cần re-provision. Tag chỉ mất một chút thời gian đợi scanner publish lại report tới địa chỉ Gateway (không đổi).

### Rút nguồn 1 Scanner

Kịch bản: rút nguồn Scanner 2 (Phòng 2) trong 2 phút, sau đó cấp lại. Trong 2 phút mất scanner, tag ở Phòng 2 vẫn được định vị nhưng độ chính xác giảm (RSSI ngưỡng biên rõ ràng hơn từ scanner 1 và 3). Khi cấp lại nguồn: scanner 2 tự re-provision qua unprovisioned beacon; Gateway ghi nhận UUID mới, gán địa chỉ mới, xoá entry cũ trong node table. Thời gian tự phục hồi trung bình: 12.4 s.

### Rút Relay

Kịch bản khắc nghiệt hơn: rút Relay dài hạn khiến hai scanner ở Phòng 2, 3 mất đường về Gateway trong khi vẫn nhận beacon từ tag. Sau khoảng 30 s không có TAG_STATUS nào tới Gateway, watchdog fire, broadcast RESET_CMD. Cấp lại nguồn Relay, cả mesh re-provision từ đầu. Thời gian tự phục hồi trung bình: 38.2 s (bao gồm 30 s watchdog + 8 s re-provision).

## Kiểm thử 5: OTA

### Thời gian OTA 1 node

Đo thời gian trung bình từ lúc Gateway phát trigger đến khi node báo về ota_result = success. Kích thước file firmware trung bình 1.1 MB.

Bảng. Thời gian OTA (giây).

| Loại | 1 node | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Broadcast beacon (3 scanner song song) | 24.6 | Tổng thời gian cho cả 3. |
| Unicast mesh (1 relay) | 26.1 | Tuần tự. |

Broadcast song song tiết kiệm được 2/3 thời gian so với cập nhật tuần tự (nếu tuần tự sẽ mất ≈ 75 s cho 3 scanner).

### SHA256 skip

Sau khi 1 node đã cập nhật thành công, chạy lại OTA cùng file. Node so SHA256 từ header của file trên server với SHA256 firmware đang chạy, thấy giống nhau nên bỏ qua tải và ghi ota_result = skip. Thời gian trung bình: 0.8 s. Cơ chế này tránh reflash không cần thiết khi timer auto-check trigger.

### Chống downgrade

Kịch bản: cố ý copy firmware phiên bản cũ (20260501000000) đè lên file server, giữ nguyên tên. Node so version của header (20260501000000) với version đang chạy (20260615120000) và reject vì new < cur. Ghi log ota_result = fail, dashboard hiển thị fail. Downgrade bị chặn ở lớp firmware trước khi bootloader chạy image mới, tránh chip bị rollback về bản có lỗi.

### Fault injection

Ba lỗi được inject:

HTTP 404: xoá file firmware trên server. Node báo ota_result = fail, giữ nguyên phân vùng đang chạy. Không có downtime.

WiFi timeout: chặn scanner khỏi WiFi bằng cách tắt AP trong quá trình tải. Node timeout sau 30 s, quay về bản đang hoạt động về mesh, tiếp tục hoạt động bình thường.

Concurrent OTA: gửi 2 lệnh OTA_TRIGGER liên tiếp cách nhau 100 ms. Lệnh thứ 2 bị chặn bởi atomic compare-and-swap s_ota_in_progress, log ota already running. Không có tình trạng chạy 2 phiên OTA song song trên cùng chip.

## Kiểm thử 6: Bảo mật beacon

### Giả beacon bằng smartphone

Dùng ứng dụng nRF Connect trên smartphone Android broadcast một khung ADV với CID 0x02E5, UUID và major/minor y hệt tag thật, nhưng HMAC-16 điền số ngẫu nhiên. Scanner nhận được ADV, tính HMAC dựa trên khoá epoch hiện hành, so sánh với HMAC trong payload — không khớp. Beacon bị bỏ qua, log hmac_reject. Trong 100 lần thử, 100 lần đều bị reject (0% false-accept).

### Replay attack

Dùng btmon trên Linux capture 1 ADV hợp lệ từ tag thật, chờ 15 phút (sau khi tag đã tăng sequence đủ nhiều), rồi phát lại ADV cũ bằng nRF Connect. Scanner nhận beacon với sequence lệch quá ± 30 so với last_seq hiện tại, bị reject với replay_reject. Ngoài ra, nếu chờ đến hết giờ (>1 giờ), khoá epoch đã đổi, HMAC cũng không khớp nên chống được cả replay dài hạn.

### Tỉ lệ false-negative HMAC

Đo tỉ lệ beacon từ tag hợp lệ bị scanner reject nhầm. Nguyên nhân tiềm năng: bit-flip do nhiễu RF ở byte HMAC. Chạy hệ thống 24 giờ liên tục, log số beacon received và số reject vì HMAC mismatch từ tag thật (đã lọc theo UUID trong whitelist). Kết quả: 0.12% false-negative (34 reject / 28654 received). Với tần suất 2 beacon/s mỗi tag, tỉ lệ này không ảnh hưởng đáng kể tới việc theo dõi liên tục.

## Đánh giá tổng

### Ưu điểm

Xuyên suốt mã nguồn mở, tự host được toàn bộ. Không phụ thuộc cloud của bên thứ ba, phù hợp cho môi trường cần kiểm soát dữ liệu (bệnh viện, quốc phòng).

Kiến trúc phân tầng edge–gateway–server. Firmware nhẹ, dễ mở rộng; rule chain trên server cho phép tinh chỉnh thuật toán không cần nạp lại.

Bảo mật 2 lớp độc lập. HMAC-16 với khoá epoch cho beacon layer; MQTTS + HTTPS cho transport layer. Cả hai đều có key rotation.

OTA cho toàn hệ thống. Cập nhật hàng loạt qua broadcast, tiết kiệm thời gian; có chống downgrade và fault-tolerant.

Tự phục hồi. Watchdog + persist NVS + provisioner AUTO cho phép hệ thống tự đứng dậy sau mất điện hoặc rớt node mà không cần can thiệp.

### Hạn chế

Chỉ định vị mức phòng (room-level), không cho toạ độ (x, y). Ứng dụng cần biết vị trí chính xác trong phòng phải dùng UWB hoặc trilateration.

RSSI vẫn nhạy với môi trường (người di chuyển, cửa đóng/mở). Trong thí nghiệm căn hộ trống, độ chính xác 96.9%; với môi trường đông người, con số có thể giảm.

Chưa kiểm thử quy mô trên 10 tag đồng thời hoặc >5 scanner. BLE Mesh về lý thuyết chịu được vài trăm node nhưng độ trễ xuyên suốt sẽ tăng.

Chưa đo tiêu thụ pin dài hạn của tag ở điều kiện thực (mới đo dòng peak trong lab).

Chỉ chạy trong 1 LAN. Đa site (nhiều gateway ở nhiều toà nhà, sync qua cloud) là công việc mở rộng ở Chương Chương 6.

### So sánh với giải pháp thương mại

Bảng. So sánh đề tài với giải pháp thương mại.

| Tiêu chí | Estimote | Kontakt.io | Aruba Meridian | Đề tài |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi phí thẻ | 30 | 15 | Tuỳ hạ tầng | 5 (ESP32-S3) |
| License năm | Có | Có | Có | Không |
| Mã nguồn | Đóng | Đóng | Đóng | Mở |
| Tự host | Không | Không | Một phần | Có |
| Độ chính xác phòng | 1–2 m | 2–3 m | 2–5 m | 96.9% zone |
| Bảo mật beacon | Đóng gói | Đóng gói | Đóng gói | HMAC-16 + rotate |
| OTA hàng loạt | Có (cloud) | Có (cloud) | Có | Có (tự host) |
| Tuỳ biến thuật toán | Hạn chế | Hạn chế | Hạn chế | Toàn quyền |

Đề tài không cạnh tranh trực tiếp về độ chính xác toạ độ nhưng phù hợp cho trường hợp sử dụng cần tuỳ biến sâu, kiểm soát dữ liệu và chi phí thấp — đúng khoảng trống đã nêu ở Chương Chương 2.

# KẾT LUẬN

## Tóm tắt kết quả

Khóa luận đã xây dựng một hệ thống xác định vị trí theo phòng gồm thẻ phát tín hiệu, ba bộ quét, nút chuyển tiếp, cổng kết nối và máy chủ ThingsBoard. Dữ liệu RSSI được thu tại bộ quét, chuyển qua BLE Mesh và gửi lên máy chủ bằng MQTT có mã hóa. Máy chủ chọn phòng bằng ngưỡng chênh lệch RSSI và hai lần xác nhận liên tiếp.

Hệ thống có cơ chế xác thực gói quảng bá bằng HMAC, chống phát lại bằng số thứ tự, lưu cấu hình trong NVS và cập nhật chương trình qua HTTPS. Mã nguồn được chia theo từng chức năng nên có thể kiểm tra, sửa đổi và triển khai lại từng phần.

## Hạn chế

Hệ thống mới xác định được phòng, chưa xác định tọa độ cụ thể trong phòng.

Kết quả RSSI còn chịu ảnh hưởng của tường, cửa, người di chuyển và nhiễu ở dải tần 2,4 GHz.

Phạm vi thử nghiệm còn nhỏ, chưa đánh giá khi có nhiều hơn 10 thẻ hoặc nhiều khu vực độc lập.

Thời gian sử dụng pin của thẻ chưa được theo dõi trong một đợt vận hành dài ngày.

Hệ thống hiện phù hợp với một mạng nội bộ; việc quản lý nhiều địa điểm chưa được triển khai.

## Hướng phát triển

### Xác định tọa độ trong phòng

Dùng ít nhất ba giá trị RSSI để ước lượng tọa độ và kết hợp bộ lọc hai chiều nhằm giảm dao động.

### Hiệu chỉnh theo từng môi trường

Đo dữ liệu tại từng phòng để chọn hệ số suy hao và ngưỡng chuyển phòng phù hợp.

### Mở rộng quản lý thiết bị

Bổ sung chức năng quản lý phiên bản, cấu hình và trạng thái của nhiều cổng kết nối ở nhiều địa điểm.

### Tăng độ ổn định của đường truyền

Đánh giá cách bố trí kênh Wi-Fi, vị trí nút chuyển tiếp và chế độ Bluetooth tầm xa trong môi trường có nhiều nhiễu.